OSI-Model / TCP/IP-Protokol / PC-Aufbau

# OSI-Model (Netzwerkschicht)

1-3 Netzwerk / 4-7 PC / (8 Anwender)

1. Bitübertragung (Physisch) Transportorientiert

-Elektrische, Lichtübertagung

-Hardware: Repeater, Hub, Leitungen, Stecker, Netzwerkkarte (MAC-Adresse)

2. Sicherung (Data Link) Transportorientiert

-Kontrolliert den Datenstrom und die Pakete mit „Datenflusskontrolle“ / Pförtner

-Hardware: Bridge, Layer-2 Switch

3. Vermittlung-/Paket (Network) Transportorientiert

-Vermittelt Datenpakete, Verhindert Stau und kontrolliert Datenstrom / Schaffner

-Hardware: Router, Layer-3 Switch

4. Transport (Transport) Transportorientiert

-Segmentierung des Datenstroms, Stauvermeidung und fehlerfreie Datenübertragung

5. Sitzung (Session) Anwendungsorientiert

-Dient Organisiertem Synchronisiertem Datenaustausch

6. Darstellung (Presentation) Anwendungsorientiert

-Wandelt Daten (Bsp: ASCII) in andere Form um / Verschlüsselt und Datenkompression

7. Anwendung (Application) Anwendungsorientiert

-Dienste und Anwendungen / Stellt Kontakt mit den unteren Schichten her

-Software: Web-Browser, Instant-Messaging, E-Mail Programm

(8.) Layer 8 ist der Bedinende

-Das Problem sitzt vor dem Bildschirm

# TCP/IP-Protokol (Internetschicht)

Besteht aus 4 Protokollen:

IP (Internet Protocol)

-Grundlage des Internets

-Verbindungsloses Protokol

-IPv4 und IPv6 sind verschiedene Protokolle und können gleichzeitig und unabhängig betrieben werden

-Mithilfe von IP-Adresse und Subnetzmaske können Rechner in Netzwerken identifiziert werden

TCP (Transmission Control Protocol)

-Bestimmt wie Daten zwischen Netzwerkkomponenten ausgetauscht werden

-Wird beinahe universell von allen Rechnern genutzt für Datenaustausch

UDP (User Data Protocol)

-Benutzt Ports um Daten dem richtigen Rechner zuzuweisen.

-Host-zu-Host Übertragung

ICMP (Internet Control Message Protocol)

-IP wird in Pakete gekapselt

-Analysiert Fehlerpakete bei IPv4 außer bei ICMP Nachrichten

-ICMP Adressen antworten nicht auf Broadcast-Nachrichten

-ICMP hat viele Pakettypen (256)

In Netzwerken werden Rechner mithilfe einer IP-Adresse identifiziert und als HOST bezeichnet.

TCP/IP ist so besonders da es universell anwendbar und für viele Geräte, jeglichen Betriebssystems funktioniert.

# Netzwerktopologie

Die Topologie bezeichnet den Aufbau eines Rechnernetzes.

## Punkt-zu-Punkt

Wen Zwei Knoten direkt miteinander verbunden sind und nur miteinander.

Vorteil: Bietet gesamte Netzbandbreite/ Leicht erweiterbar / Leichte Fehlersuche
Nachteil: Ist nur bei Zwei Rechner Punkt zu Punkt
Varianten: ----------

## Linie

Viele Hintereinander mit nur einer Verbindung pro Rechner

Vorteil: Leicht erweiterbar / Leichte Fehlersuche
Nachteil: Ein Ausfall teilt Linie
Varianten: Stark erweiterbar

## Stern (Ethernet benutzt das System)

Ein Verteiler versorgt Endgeräte die mit einer Leitung mit dem Verteiler verbunden sind

Vorteil: Ein Endgerät Ausfall ist nicht schlimm / Leicht Fehlersuche / Leicht Verständlich
Nachteil: Ausfall des Verteilers legt das Netz lahm
Varianten: ----------

## Ring

Mehrere Nutzer sind beidseitig ringförmig mit einander verbunden und geht nur in einer Richtung

Vorteil: Rechner sind Repeater / Redundanz / Gut Skalierbar / Kostengünstig / Kein Paketstau
Nachteil: Langsame Datenübertagung bei vielen Endgeräten / Hohe Latenz / Energieverbrauch
Varianten: Token Ring (Logisch) / FDDI (Physisch)

## Bus

Alle Endgeräte werden mit dem gleichen Übertragungsmedium (Kabel/Funk) verbunden

Vorteil: Geringe Kosten / Einfache Verkabelung / Gut Skalierbar / Keine Netzwerkkomponente
Nachteil: Leicht Ab hörbar / Defektes Kabel zerstört System / Nur eine Station kann senden
Varianten: 10BASE5 (physisch) / MVB (Feldbus für Züge)

## Baum

Haben Verteiler und Äste die von ihm weggehen

Vorteil: Ausfall eines Endgeräts hat keine Auswirkungen / Stark Erweiterbar / Große Entfernung
Nachteil: Verteiler Ausfall ist fatal / Schlechte Latenz bei starker Hochskalierung
Varianten: 
k-Baum  - Hat k Kanten und erlaubt Flachheit und weniger Latenz ist aber Komplexer
Ringerweiterter Baum – Geräte werden auf einer Ebene Ringförmig gekoppelt
Hyperbaum – Wie ein Ringerweiterter Baum, nur das er auch in tiefere Ebenen verwurzelt ist
Fetter Baum – Hat viele parallele Links zu tieferen Punkten um Bandbreite zu erhöhen

## Vermaschtes

Jedes Endgerät ist mit mehreren anderen Endgeräten verbunden

Vorteil: Sicherste Netzvariante / Sehr Leistungsfähig / Bei Ausfällen kann man Verkehr umleiten
Nachteil: Braucht Viele Kabel / Komplexes Routing / Hoher Energieverbrauch
Varianten: Halbvermascht (Viele Willkürliche Verbindungen) / Vollvermascht (Komplett)

## Zelle

Primär bei drahtlosen Netzen genutzt und ähnelt dem Bus

Vorteil: Keine Kabel benötigt / Keine Störung oder Ausfall von Endgeräten
Nachteil: Störanfällig / Leicht Ab hörbar
Varianten: ----------

## Hybrid

Hybride Technologien mischen mehrere Topologien

Stern-Bus: Wenn Sternverteiler durch Buskabel verbunden sind
Stern-Stern: Stern in Stern / Eine Baum Technologie gleicht einem erweitertem Stern

# Netzklasse

Klasse A 255.0.0.0 / 16.777.214

Klasse B 255.255.0.0 / 65.534

Klasse C 255.255.255.0 / 254

Klasse D

Klasse E

# PC-Teile

Grafikkarte

Soundchip

Controller

Festplatten

LAN-Port

Netzteil

# BIOS-Funktion

Link zwischen Software und Hardware

-Prüft zuerst eigene Einstellungen

-Lädt Treiber

-Strom Prüfung

-Prüft alle Sachen (CPU / GPU)

-Testet alle Komponenten (Falls Fehler biept) PSOT

-BIOS sucht nach OS (Boot Device)

-BIOS aktiviert OS

-Lädt Betriebssystem

(UEFI – Kann im Gegensatz zu alter Tech größer als 2TB managen)

# LWL-Arten

### Gute LWLs haben:

Kleine Signaldämpfung

Große Rückflussdämpfung

Große Reproduzierbarkeit

### Rückflussdämpfung (Damit nicht zurückstrahlt)

PC (Physical Contact)

SPC (Super Physical Contact)

UPC (Ultra Physical Contact)

APC (Angled Physical Contact)

### Stecker Arten

LC-Stecker (Lucent Connector)

SC-Stecker (Subscriber Connector)

ST-Stecker (Straight Tip)

# E-2000 Stecker / Hohe Leistung

# F-SMA-Stecker (SMA 905)

# FC/PC-Stecker

# ESCON-Stecker

# MIC(FDDI)-Stecker

# MITRJ-Stecker

# TOSLINK-Stecker

### Kabelfarben

Orange: OM1/OM2 / Multimode

Hellblau: OM3 / Multimode

Violett: OM4 / Multimode

Grün: OM5 / Multimode

Gelb: OS1/OS2 / Singelmode

### Kabeltypen

(MM) OM1: Distanz(~30m) / Durchmesser(9µm) / Bandbreite(200MHz) / Dämpfung(3,5dB/km)

(MM) OM2: Distanz(~80m) / Durchmesser(9µm) / Bandbreite(500MHz) / Dämpfung(3dB/km)

(MM) OM3: Distanz(~300m) / Durchmesser(9µm) / Bandbreite(2000MHz) / Dämpfung(3dB/km)

(MM) OM4: Distanz(~440m) / Durchmesser(9µm) / Bandbreite(4700MHz) / Dämpfung(3dB/km)

(MM) OM5: Distanz(~550m) / Durchmesser(9µm) / Bandbreite(28000MHz) / Dämpfung(3dB/Km)

(SM) OS1: Distanz(10km) / Durchmesser(9µm) / Bandbreite(10GHz) / Dämpfung(1dB/km)

(SM) OS2: Distanz(200km) / Durchmesser(9µm) / Bandbreit (100GHz) / Dämpfung(0,4dB/km)

## SFPS

1000BASE-SX / Wellenlänge 850nm / Reichweite 220m / 500m, Fasenpaar50µm|62,5µm, 125µm

1000BASE-LX / Wellenlänge 1310nm / Reichweite 5km / Faserpaar 9µm , 125µm

1000BASE-LX10 / Wellenlänge 1310nm / Reichweite 10km / Faserpaar 9µm , 125µm

1000BASE-EX / Wellenlänge 1310nm / Reichweite 40km / Faserpaar 9µm , 125µm

1000BASE-ZX / Wellenlänge 1550nm / Reichweite 80km / Faserpaar 9µm , 125µm

1000BASE-EZX / Wellenlänge 850nm / Reichweite 120km / Faserpaar 9µm , 125µm

1000BASE-BX10 / Wellenlänge D:1490, U:1310nm / Reichweite 10km / Faserpaar 9µm ,125µm

1000BASE-T / Wellenlänge --- / Reichweite 500 / Twisted Pair Cat-5e

## Proktolle für Glasfaser

### Ethernet

### Fibrechannel

Datenübertragungsraten:

1Gb/s
2Gb/s
4Gb/s
8Gb/s
16Gb/s
32Gb/s
64Gb/s

# Komponenten eines Serverraumes

## NAS (Network Attached Storage)

Ein Speicherplatz für Daten

## ATS (Automatic Transfer Switch)

Bringt Redundanz zur Stromzufuhr

## Server

Der Server kann Aktionen durchführen

## Kühleinheiten

Kühleinheiten dienen der Kühlung des Systems

## Switch

Ein Switch dient zur Verteilung von Netzwerken und zur Vernetzung

# Fachbegriffe / Nützliches

Routing (auf ein Netzwerk zugreifen)

Router (Übersetzt Datenverkehr von Zwei Adressbereichen)