OSI-Model / TCP/IP-Protokol / PC-Aufbau

# OSI-Model (Netzwerkschicht)

1-3 Netzwerk / 4-7 PC / (8 Anwender)

1. Bitübertragung (Physisch) Transportorientiert

-Elektrische, Lichtübertagung

-Hardware: Repeater, Hub, Leitungen, Stecker, Netzwerkkarte (MAC-Adresse)

2. Sicherung (Data Link) Transportorientiert

-Kontrolliert den Datenstrom und die Pakete mit „Datenflusskontrolle“ / Pförtner

-Hardware: Bridge, Layer-2 Switch

3. Vermittlung-/Paket (Network) Transportorientiert

-Vermittelt Datenpakete, Verhindert Stau und kontrolliert Datenstrom / Schaffner

-Hardware: Router, Layer-3 Switch

4. Transport (Transport) Transportorientiert

-Segmentierung des Datenstroms, Stauvermeidung und fehlerfreie Datenübertragung

5. Sitzung (Session) Anwendungsorientiert

-Dient Organisiertem Synchronisiertem Datenaustausch

6. Darstellung (Presentation) Anwendungsorientiert

-Wandelt Daten (Bsp: ASCII) in andere Form um / Verschlüsselt und Datenkompression

7. Anwendung (Application) Anwendungsorientiert

-Dienste und Anwendungen / Stellt Kontakt mit den unteren Schichten her

-Software: Web-Browser, Instant-Messaging, E-Mail Programm

(8.) Layer 8 ist der Bedinende

-Das Problem sitzt vor dem Bildschirm

# TCP/IP-Protokol (Internetschicht)

Besteht aus 4 Protokollen:

IP (Internet Protocol)

-Grundlage des Internets

-Verbindungsloses Protokol

-IPv4 und IPv6 sind verschiedene Protokolle und können gleichzeitig und unabhängig betrieben werden

-Mithilfe von IP-Adresse und Subnetzmaske können Rechner in Netzwerken identifiziert werden

TCP (Transmission Control Protocol)

-Bestimmt wie Daten zwischen Netzwerkkomponenten ausgetauscht werden

-Wird beinahe Universell von allen Rechnern genutzt für Datenaustausch

UDP (User Data Protocol)

-Benutzt Ports um Daten dem richtigen Rechner zuzuweisen.

-Host-zu-Host Übertragung

ICMP (Internet Control Message Protocol)

-IP wird in Pakete gekapselt

-Analysiert Fehlerpakete bei IPv4 außer bei ICMP Nachrichten

-ICMP Adressen antworten nicht auf Broadcast-Nachrichten

-ICMP hat viele Pakettypen (256)

In Netzwerken werden Rechner mithilfe einer IP-Adresse identifiziert und als HOST bezeichnet.

TCP/IP ist so besonders da es universell anwendbar und für viele Geräte, jeglichen Betriebssystems funktioniert.

# Netzwerktopologie

Die Topologie bezeichnet den Aufbau eines Rechnernetzes.

## Punkt

Wen Zwei Knoten direkt miteinander verbunden sind und nur miteinander.

Vorteil: Bietet gesamte Netzbandbreite/ Leicht erweiterbar / Leichte Fehlersuche
Nachteil: Ist nur bei Zwei Rechner Punkt zu Punkt
Varianten: ----------

## Linie

Viele Hintereinander mit nur einer Verbindung pro Rechner

Vorteil: Leicht erweiterbar / Leichte Fehlersuche
Nachteil: Ein Ausfall teilt Linie
Varianten: Stark erweiterbar

## Stern

Ein Verteiler versorgt Endgeräte die mit einer Leitung mit dem Verteiler verbunden sind

Vorteil: Ein Endgerät Ausfall ist nicht schlimm / Leicht Fehlersuche / Leicht Verständlich
Nachteil: Ausfall des Verteilers legt das Netz lahm
Varianten: ----------

## Ring

Mehrere Nutzer sind beidseitig ringförmig mit einander verbunden und geht nur in einer Richtung

Vorteil: Rechner sind Repeater / Redundanz / Gut Skalierbar / Kostengünstig / Kein Paketstau
Nachteil: Langsame Datenübertagung bei vielen Endgeräten / Hohe Latenz / Energieverbrauch
Varianten: Token Ring (Logisch) / FDDI (Physisch)

## Bus

Alle Endgeräte werden mit dem gleichen Übertragungsmedium (Kabel/Funk) verbunden

Vorteil: Geringe Kosten / Einfache Verkabelung / Gut Skalierbar / Keine Netzwerkkomponente
Nachteil: Leicht Ab hörbar / Defektes Kabel zerstört System / Nur eine Station kann senden
Varianten: 10BASE5 (physisch) / MVB (Feldbus für Züge)

## Baum

Haben Verteiler und Äste die von ihm weggehen

Vorteil: Ausfall eines Endgeräts hat keine Auswirkungen / Stark Erweiterbar / Große Entfernung
Nachteil: Verteiler Ausfall ist fatal / Schlechte Latenz bei starker Hochskalierung
Varianten: 
k-Baum  - Hat k Kanten und erlaubt Flachheit und weniger Latenz ist aber Komplexer
Ringerweiterter Baum – Geräte werden auf einer Ebene Ringförmig gekoppelt
Hyperbaum – Wie ein Ringerweiterter Baum, nur das er auch in tiefere Ebenen verwurzelt ist
Fetter Baum – Hat viele parallele Links zu tieferen Punkten um Bandbreite zu erhöhen

## Vermaschtes

Jedes Endgerät ist mit mehreren anderen Endgeräten verbunden

Vorteil: Sicherste Netzvariante / Sehr Leistungsfähig / Bei Ausfällen kann man Verkehr umleiten
Nachteil: Braucht Viele Kabel / Komplexes Routing / Hoher Energieverbrauch
Varianten: ----------

## Zell

Primär bei drahtlosen Netzen genutzt und ähnelt dem Bus

Vorteil: Keine Kabel benötigt / Keine Störung oder Ausfall von Endgeräten
Nachteil: Störanfällig / Leicht Ab hörbar
Varianten: ----------

## Hybrid

Hybride Technologien mischen mehrere Topologien

Stern-Bus: Wenn Sternverteiler durch Buskabel verbunden sind
Stern-Stern: Stern in Stern / Eine Baum Technologie gleicht einem erweitertem Stern

# Netzklasse

Klasse A 255.0.0.0 / 16.777.214

Klasse B 255.255.0.0 / 65.534

Klasse C 255.255.255.0 / 254

Klasse D

Klasse E

# PC-Teile

Grafikkarte

Soundchip

Controller

Festplatten

LAN-Port

Netzteil

# Fachbergiffe / Nützliches

Routing (auf ein Netzwerk zugreifen)

Router (Übersetzt Datenverkehr von Zwei Adressbereichen)